PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

„KAK” KAROL KOTŁOWSKI

UL. POLNA 15

83-340 SIERAKOWICE

karkot@wp.pl, 608-335-185

PROJEKT

WYKONAWCZY

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej

relacji Załakowo-Łyśniewo w m. Załakowo

w granicach pasa drogowego

BRANŻA:

Drogowa

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK:

Wg lokalizacji inwestycji.

118

NAZWA I ADRES INWESTORA:

Gmina Sierakowice

ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

ZESPÓŁ AUTORSKI:

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność/Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | mgr inż. Alicja Kotłowska |  |  |
| Projektował | mgr inż. Karol Kotłowski | POM/0096/POOD/12 | drogowa |
| Sprawdził |  |  |  |

lipiec 2016

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej relacji Załakowo-Łyśniewo w m. Załakowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczoną dokumentację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z gminą Sierakowice. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi relacji Załakowo-Łyśniewo w miejscowości Załakowo w granicach pasa drogowego.

Inwestorem jest gmina Sierakowice. Przy opracowaniu tematu wykorzystano:

- Mapa do celów informacyjnych w skali l:500

- Wizje terenowe i pomiary uzupełniające wykonane we własnym zakresie

- Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i instrukcji:

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

  - Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych -Warszawa 1998 r.

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów "Transprojekt" - Warszawa 1979-1982;

  - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg;

2. PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi relacji Załakowo-Łyśniewo w miejscowości Załakowo

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1     Istniejące zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na działce nr 118 w m. Załakowo.  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i gospodarstwa rolne oraz grunty rolne.

3.2    Elementy przestrzenne

Na przedmiotowym odcinku droga posiada przekrój uliczny, wyposażona jest w jedną jezdnię o szerokości: 5,5 m. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych z lokalnymi ubytkami i deformacjami oraz nawierzchnię gruntową.

3.3    Trasa w planie i przekroju podłużnym

Istniejąca trasa ulicy w planie przebiega w terenie równinnym. Na oś trasy w planie składają się odcinki proste i łuki kołowe. Długość odcinka 380 mb

Kształt wysokościowy niwelety dostosowany zostanie do  istniejącego zagospodarowania działek przyległych do pasa drogowego i istniejącej niwelety drogi.

3.4    System odwodnienia

Woda odprowadzana powierzchniowo na tereny przyległ.

3.5   Uzbrojenie

W rejonie rozpatrywanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: kable  teletechniczne, wodociąg, linia energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej.

W ramach opracowania nie przewiduje się przebudowy w/w uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami urządzeniami podziemnymi prowadzić ręcznie!!!

3.6.      Warunki gruntowo - wodne

Wstępnie ocena makroskopowa wykazała brak przydatności gruntu rodzimego do ponownego wbudowania ze względu na dużą zawartość części organicznych i zanieczyszczeń. Dokładna lokalizacja granic występowania różnych rodzajów podłoża ustalona zostanie w trakcie robót po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej. Poziom wody gruntowej występuje poniżej robót ziemnych.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1.    Układ drogowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi relacji Załakowo-Łyśniewo w miejscowości Załakowo.

4.2 Wytyczne do projektu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto podstawowe parametry techniczne.

- klasa drogi D

- Prędkość projektowa Vp=40 km/h

- Szerokość nawierzchni  ustala się na 2x2,75=5,5m

- Ustala się przekrój jednostronny o 2% spadku na całej długości przedmiotowego odcinka dostosowany do ukształtowania terenu.

- Konstrukcje nawierzchni  jezdni przyjęto jak dla ruchu kategorii KR1

4.3 Rozwiązania sytuacyjne

Projektowana sytuacja pokazana została na rys: 1 Plan sytuacyjny.

Łączna długość remontowanego odcinka wynosi 380 mb. Trasę jezdni dopasowano tak, aby zmieściła się w pasie drogowym.  Łuki poziome opisano po istniejącej trasie.

4.4.    Rozwiązanie wysokościowe

Projektowaną niweletę nawierzchni drogi opisać  na istniejącej jezdni z uwzględnieniem przyjętej konstrukcji. Na całej długości przedmiotowego odcinka spadek jednostronny  2%.

5. KONSTRUKCJA ELEMENTÓW DROGOWYCH

Zgodnie z danymi wyjściowymi z p. 1 oraz 4.1 przyjęto następującą konstrukcję:

5.1 Konstrukcja jezdni

- Warstwa ścieralna AC8S						3 cm

- Warstwa wiążąca AC11W 						4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5					15 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 	15 cm

6. ODWODNIENIE

 Odprowadzenie wód deszczowych nadal na tereny przyległe.

7. ZAKRES ROBÓT

Projektowane roboty drogowe obejmują:

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych i rozbiórkowych

- wykonanie podbudów

- wykonanie nawierzchni z AC

- ułożenie rór osłonowych na kablach

Szczegółowe ilości robót do wykonania przedstawiono w przedmiarze robót

8. UZBROJENIE TERENU

Na działce znajdują się urządzenia energetyczne i teletechniczne oraz wodociąg i sieci sanitarne.

Roboty branżowe

Założenie rur osłonowych.

9.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek leży po stronie Wykonawcy.

10. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie który nie jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków i tym samym nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego.

11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie jest terenem eksploatacji górniczej.

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

- Gospodarka istniejącym drzewostanem.

W ramach projektu nie przewiduje się wycinki drzew.

- Projekt zieleni

Powierzchnie nie zabudowane oraz skarpy należy zahumusować i obsiać mieszanką traw.

- Wpływ na stan powietrza atmosferycznego

Nie dotyczy

- Wpływ na warunki akustyczne

Nie dotyczy

5.   Zagrożenie sytuacjami awaryjnymi i zagrożeniami środowiska

Nie dotyczy

12. UWAGI

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczające.

- Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska.

- Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością

- Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i samochodowego.

- Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w wykazach robót

- Po zakończeniu robót plac budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.